КУРУЛУШТАГЫ ЧЕНЕМДИК ДОКУМЕНТТЕРДИН ТУТУМУ СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРУЛУШ ЧЕНЕМДЕРИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КУРУЛУШТАГЫ ЭМГЕК КООПСУЗДУГУ

КР КЧ 12-01:2018

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СН КР 12-01:2018

Издание официальное

Расмий басылма

________________________________________________________________

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ

АРХИТЕКТУРА, КУРУЛУШ ЖАНА ТУРАК ЖАЙ-КОММУНАЛДЫК

ЧАРБА МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСВО АРХИТЕКТУРЫ

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БИШКЕК

2018

Кириш сөз

- Кыргыз  Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин Жер титирөөгө туруктуу курулуш жана инженердик долбоорлоо мамлекеттик институту тарабынан ИШТЕЛИП ЧЫГЫП, басмага даярдалды.

- Кыргыз  Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин Техникалык ченеп белгилөө бөлүмү тарабынан КИРГИЗИЛДИ.

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15.09. №530 токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктарын өткөрүп берүүсүнүн негизинде   Кыргыз  Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 2018-жылдын “__” ______ №____ буйругу менен БЕКИТИЛИП, ИШКЕ КИРГИЗИЛГЕН.

- Кыргыз Республикасынын  Юстиция министрлигинде Ченемдик укуктук акттардын мамлекеттик реестринде  2018-жылдын “__” ______ №____ КАТТАЛГАН.

- КР 12-03-2001 КЧжЭ  жана  КР 12-01-99 КЧжЭ ОРДУНА.

Кыргыз  Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин уруксатысыз ушул курулуш ченемдердин расмий басылма катары толугу менен же жарым-жартылай көчүрмөсүн жасоого, аларды тираждоого жана таратууга болбойт.

МАЗМУНУ

| 1 | Колдонуу чөйрөсү.............................................................................. | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ченемдик шилтемелер....................................................................... | 1 |
| 3 | Терминдер жана аныктамалар.......................................................... | 1 |
| 4 | Жалпы жоболор.................................................................................. | 1 |
| 5 | Эмгекти коргоону камсыздоо боюнча ишти уюштуруу................ | 7 |
| 6 | Өндүрүш аймактарын, жумуш тилкелерин жана жумушчу |  |
|  | орундарды уюштуруу........................................................................ | 12 |
|  | 6.1 Жалпы талаптар............................................................................ | 12 |
|  | 6.2 Өндүрүш аймактардын, жумуш тилкелеринин жана |  |
|  | жумушчу орундардын уюштурулушуна жана мазмунуна |  |
|  | коюлган коопсуздук талаптары................................................... | 13 |
|  | 6.3 Материалдарды жана конструкцияларды жыюунун |  |
|  | коопсуздук талаптары................................................................. | 16 |
|  | 6.4 Электр коопсуздугун камсыздоо................................................ | 18 |
|  | 6.5 Өрт коопсуздугун камсыздоо..................................................... | 20 |
|  | 6.6 Жумушчуларды зыяндуу өндүрүш факторлорунан коргоону |  |
|  | камсыздоо...................................................................................... | 21 |
| 7 | Курулуш машиналарын, транспорт каражаттарын, өндүрүш |  |
|  | жабдыктарын, механизация каражаттарын, куралдарды, |  |
|  | жабдыктарды, кол машиналарды жана аспаптарды иштетүү |  |
|  | (эксплуатациялоо).............................................................................. | 25 |
|  | 7.1 Жалпы талаптар............................................................................ | 25 |
|  | 7.2 Жылуучу (мобилдүү) машиналарды жана транспорт |  |
|  | каражаттарын иштетүүдөгү коопсуздук талаптары................. | 27 |
|  | 7.3 Бир орунда туруучу машиналарды иштетүүдөгү коопсуздук |  |
|  | талаптары...................................................................................... | 30 |
|  | 7.4 Механизация жана секиче аянт каражаттарын, жабдууларды, кол машиналарды жана аспаптарды иштетүүдөгү коопсуздук |  |
|  | талаптары....................................................................................... | 34 |
| 8 | Транспорттук жана жүктөөчү-жүк түшүрүүчү иштер.................... | 41 |
|  | 8.1 Жалпы талаптар............................................................................ | 41 |
|  | 8.2 Жүктөп-түшүрүүчү иштерди өндүрүүчү процесстерге |  |
|  | коопсуздук талаптары….............................................................. | 42 |
|  | 8.3 Ишканаларда жүктөрдү ташуу коопсуздугунун талаптары..... | 46 |
|  | 8.4 Үзгүлтүксүз аракеттеги машиналарды колдонуудагы |  |
|  | коопсуздук талаптары................................................................ | 48 |
|  | 8.5 Автотранспорттун иштөөсү учурунда коопсуздук талаптары.. | 50 |
| 9 | Электр ширетүү жана газжалын иштерин аткаруудагы |  |
|  | коопсуздук талаптары........................................................................ | 53 |
|  | 9.1 Жалпы талаптар............................................................................ | 53 |
|  | 9.2 Технологиялык процесстерге жана электр ширетүү жана |  |
|  | газжалын иштерин өндүрүү жерлерине коопсуздук талаптары........................................................................................ | 54 |
|  | 9.3 Кол менен ширетүүдөгү коопсуздук талаптары........................ | 55 |
|  | 9.4 Газ баллондорду колдонуудагы жана сактоодогу коопсуздук |  |
|  | талаптары...................................................................................... | 56 |
| 10 | Имараттарды жана курулмаларды ажыратуудагы жана |  |
|  | реконструкция же бузуу учурундагы коопсуздук талаптары....... | 57 |
|  | 10.1 Ишти уюштуруу.......................................................................... | 57 |
|  | 10.2 Иш өндүрүү тартиби................................................................... | 59 |
| 11 | Жер иштери......................................................................................... | 60 |
|  | 11.1 Ишти уюштуруу.......................................................................... | 60 |
|  | 11.2 Жумушчу орундарды уюштуруу............................................... | 62 |
|  | 11.3 Иш өндүрүү тартиби................................................................... | 64 |
|  | 11.4 Иш өндүрүүнүн атайын методдору.......................................... | 65 |
| 12 | Жасалма негиздин (түптүн) түзүлүшү жана бургулоо иштери..... | 66 |
|  | 12.1 Ишти уюштуруу......................................................................... | 66 |
|  | 12.2 Иш өндүрүү тартиби................................................................... | 68 |
| 13 | Бетон иштери...................................................................................... | 71 |
|  | 13.1 Ишти уюштуруу......................................................................... | 71 |
|  | 13.2 Жумушчу орундарды уюштуруу.............................................. | 72 |
|  | 13.3 Иш өндүрүү тартиби................................................................... | 74 |
| 14 | Монтаждоо иштери............................................................................ | 77 |
|  | 14.1 Ишти уюштуруу........................................................................ | 77 |
|  | 14.2 Жумушчу орундарды уюштуруу.............................................. | 79 |
|  | 14.3 Иш өндүрүү тартиби................................................................. | 80 |
| 15 | Таш иштери........................................................................................ | 82 |
|  | 15.1 Ишти уюштуруу........................................................................ | 82 |
|  | 15.2 Жумушчу орундарды уюштуруу.............................................. | 83 |
|  | 15.3 Иш өндүрүү тартиби................................................................. | 84 |
| 16 | Жасалгалоо иштери............................................................................ | 86 |
|  | 16.1 Ишти уюштуруу........................................................................ | 86 |
|  | 16.2 Жумушчу орундарды уюштуруу............................................. | 87 |
|  | 16.3 Иш өндүрүү тартиби................................................................. | 88 |
| 17 | Жыгач конструкцияларды даярдоо жана чогултуу......................... | 89 |
| 18 | Обочолонтуу иштери......................................................................... | 90 |
|  | 18.1 Ишти уюштуруу......................................................................... | 90 |
|  | 18.2 Жумушчу орундарды уюштуруу.............................................. | 91 |
|  | 18.3 Иш өндүрүү тартиби.................................................................. | 92 |
| 19 | Тунуке иштери.................................................................................... | 93 |
|  | 19.1 Ишти уюштуруу......................................................................... | 93 |
|  | 19.2 Жумушчу орундарды уюштуруу............................................. | 95 |
|  | 19.3 Иш өндүрүү тартиби.................................................................. | 95 |
| 20 | Имараттардын жана курулмалардын инженердик жабдыктарын |  |
|  | монтаждоо........................................................................................... | 96 |
|  | 20.1 Ишти уюштуруу......................................................................... | 96 |
|  | 20.2 Жумушчу орундарды уюштуруу.............................................. | 98 |
|  | 20.3 Иш өндүрүү тартиби................................................................. | 98 |
| 21 | Трубопроводдорду жана жабдыктарды сыноодон өткөрүү......... | 99 |
|  | 21.1 Ишти уюштуруу......................................................................... | 99 |
|  | 21.2 Иш өндүрүү тартиби.................................................................. | 101 |
| 22 | Электр монтаждык жана оӊдоо иштери.......................................... | 103 |
|  | 22.1 Ишти уюштуруу......................................................................... | 103 |
|  | 22.2 Жумушчу орундарды уюштуруу.............................................. | 104 |
|  | 22.3 Иш өндүрүү тартиби.................................................................. | 106 |
|  | 22.4 Иштеп жаткан электр орнотууларда иштөө............................ | 109 |
| 23 | Тоо өндүрүшүнүн өткөөлү боюнча иштер....................................... | 110 |
|  | 23.1 Ишти уюштуруу......................................................................... | 110 |
|  | 23.2 Жумушчу орундарды уюштуруу.............................................. | 111 |
|  | 23.3 Иш өндүрүү тартиби.................................................................. | 112 |
|  | 23.4 Иш өндүрүүнүн атайын методдору........................................... | 114 |
|  | А-тиркеме Ушул ченемдерде жана эрежелерде шилтеме |  |
|  | жасалган ченемдик укуктук акттардын тизмеси.......... | 116 |
|  | Б-тиркеме Терминдер жана алардын аныктамалары..................... | 121 |
|  | В-тиркеме (Уюмдун) аймагында курулуш-монтаждоо иштерин |  |
|  | өндүрүүгө уруксат-акты................................................. | 125 |
|  | Г-тиркеме Кооптуу факторлордун таасири боюнча кооптуу |  |
|  | зоналардын чеги............................................................. | 126 |
|  | Д-тиркеме Кооптуу же зыяндуу факторлордун таасири бар |  |
|  | жерлерде иш өндүрүүгө УРУКСАТ- НАРЯДЫ............ | 127 |
|  | Е-тиркеме УРУКСАТ- НАРЯДЫ берилиши керек болгон |  |
|  | өндүрүш жерлеринин (шарттарынын) жана |  |
|  | иштердин түрлөрүнүн болжолдуу тизмеси.................. | 129 |
|  | Ж-тиркеме Курулуштагы уюштуруу-технологиялык |  |
|  | документтердеги эмгек коопсуздугу боюнча негизги |  |
|  | долбоордук чечимдердин курамы жана мазмуну........ | 130 |
|  | И-тиркеме Жумушчу орунда эмгекти коргоо жана коопсуздук |  |
|  | техникасы боюнча кириш нускаманы каттоо |  |
|  | журналынын формасы................................................... | 133 |
|  | К-тиркеме Аянттан тышкары жана аянттын ичиндеги |  |
|  | аткарылган даярдоо иштеринин объекттин |  |
|  | курулушту баштоого даярдыгына жана эмгек |  |
|  | коопсуздугунун талптарына ылайык келүүсү |  |
|  | жөнүндө акттын формасы............................................... | 134 |