КЫРГЫЗСКИЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 31

Аэродромы

КРЕР-31

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

1.0. В сборнике 31 «Аэродромы» содержатся КРЕР на выполнение работ по строительству, реконструкции, расширению и техническому перевооружению аэродромов.

1.1. Работы, входящие в состав комплекса по сооружению и реконструкции аэродромов, но не вошедшие в КРЕР сборника 31, следует определять по соответствующим частям КЕР.

1.2. Для определения группы грунтов следует пользоваться приложением 1, приведенной в КРЕР сборника 01 «Земляные работы».

1.3. В расценках табл. 31-01-002 предусматривается один проход машин по одному следу. Количество проходов определяется проектом.

1.4. В КРЕР сборника 31 учтены затраты на доставку воды на расстояние до 5 км. При расстоянии более 5 км на каждый дополнительный километр доставки 100 м3 воды к стоимости эксплуатации поливомоечных машин следует добавлять 1,3 маш.час 1005,38 сом. и в том числе к оплате труда машинистов добавлять 190,17 сом.

1.5. При устройстве монолитных железобетонных прямоугольных смотровых колодцев к стоимости материальных ресурсов расценкам 31-01-011-01, 31-01-011-02, 31-01-015-01, 31-01-01-015-02) добавлять стоимость 0,056 т арматурной стали, и стоимость бетона с учетом расхода 1,015 м3.

При устройстве монолитных железобетонных круглых смотровых колодцев к стоимости материальных ресурсов по расценкам 31-01-011-03, 31-01-011-04, 31-01-015-03, 31-01-015-04 добавлять стоимость 0,0479 т арматурной стали, и стоимость бетона с учетом расхода 1,015 м3.

1.6. При устройстве монолитных железобетонных прямоугольных смотровых колодцев с металлическими решетками к стоимости материальных ресурсов по табл. 31-01-013 добавлять стоимость 0,0538 т арматурной стали, и стоимость бетонас учетом расхода 1,015 м3.

1.7. Расценками табл. 31-01-025 на устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании следует пользоваться при строительстве дождеприемных колодцев, расположенных за кромкой искусственных покрытий, а также при выполнении восстановительных работ и реконструкции.

1.8. Устройство оснований из местных грунтов определять по расценкам табл. 31-01-044. При доставке грунта из резерва затраты на разработку и доставку грунта определяются в соответствии с проектными данными по КРЕР сборника 01 «Земляные работы».

1.9. При замене битумной эмульсии в расценках табл. 31-01-047 другими материалами следует принимать следующий расход в т: латекс – 0,3; лак этиноль – 0,6; помароль – 0,4 (при максимальной расчетной температуре до + 25°С); помароль – 0,6 (при максимальной расчетной температуре более + 25°С).

1.10. Затраты на усиление существующих покрытий укладкой второго слоя пескоцементной смеси или бетона следует определять по расценкам табл. 31-01-046, 31-01-054. Затраты на подготовительные работы (очистку поверхности от пыли и грязи, разборку бетонных покрытий и оснований и т.д.) следует определять по КРЕР сборника 27 «Автомобильные дороги».

1.11. Расход бетона для цементобетонных и железобетонных оснований и покрытий следует определять по расценкам табл. 31-01-093 и приложениями 1, 2. Расценками табл. 31-01-093 предусмотрено приготовление бетона с классами по морозостойкости от F150 до F400. Производительность бетонного завода предусматривается проектом организации строительства.

1.12. Расценками табл. 31-01-041 предусмотрена укатка щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). При укатке щебня с пределом прочности менее 98,1 МПа (1000 кгс/см2) следует пользоваться коэффициентами, приведенными в п.п. 3.1 и 3.2 раздела 3 технической части.

1.13. Расценками табл. 31-01-030 предусмотрено устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб диаметрами до 500 мм и до 1000 мм на основании из песка. При устройстве оголовка на основании из щебня или гравия и основании из каменной наброски следует пользоваться коэффициентами, приведенными в п.п. 3.3 и 3.4 раздела 3 технической части.

1.14. Расценками табл. 31-01-040 предусмотрено устройство основания из песчано-гравийной смеси. При устройстве основания из гравийного материала оптимального состава следует пользоваться коэффициентами, приведенными в п. 3.5 раздела 3 технической части.

1.15. Расценками табл. 31-01-046 предусмотрено устройство основания из готовой грунтоцементной смеси для песчаных, супесчаных грунтов. При устройстве основания из грунтоцементной смеси для щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей пользоваться коэффициентами, приведенными в п. 3.6 раздела 3 технической части.

1.16. В случае, когда проектными решениями предусматривается толщина оснований и покрытий, отличная от учтенных в нормах, расход материальных ресурсов при составлении сметной документации корректируется пропорционально толщине слоя на единицу изменения толщины.

1.17. В условиях континентального сухого, жаркого климата на 1000 м2 покрытия к нормам 1, 3 табл. 01-055 добавлять:

         затраты труда – 110,7 чел.-ч;

         поливочные машины – 9,46 маш.-ч;

         песок – 14 м3.

1.18. В расценке 31-01-092 на сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки унифицированных углубленных огней не учтен расход алмазных фрез (определяется дополнительно в зависимости от типа сверлильного станка и марки бетона или железобетона).

1.19. Указанный в КРЕР сборника 31 размер «до» включает в себя этот размер.

1.20. Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения КРЕР сборника 31, приведены в раздела 3 технической части.

2. Правила исчисления объемов работ

2.0. Правила исчисления объемов работ при использовании КРЕР сборника 31 «Аэродромы».

2.1. Объемы работ по планировке и уплотнению грунта дна корыта следует исчислять по площади корыта.

2.2. Объем работ по устройству колодцев следует исчислять по приложению 3.

2.3. Расход неорганических материалов при укреплении оснований из грунтов, семян трав и удобрений при агротехнических мероприятиях следует исчислять по проектным данным с учетом потерь в размере 2 %.

2.4. Объем работ по устройству оснований, бетонных и железобетонных покрытий надлежит исчислять по их площади. Толщина оснований и покрытий принимается по проектным данным.

# 3. Коэффициенты к расценкам

| № п/п | Условия применения | Шифр таблиц (расценки) | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей | к стоимости эксплуатации машин | к стоимости материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1. | Укатка щебня с пределом прочности менее 68,6 МПа (700 кгс/см2) | 31-01-041 (01-03) | - | 0,65 (катки) | - |
| 3.2. | То же с пределом прочности от 68,6 до 98,1 МПа (от 700 до 1000 кгс/см2) | 31-01-041 (01-03) | - | 0,9 (катки) | - |
| 3.3. | Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из щебня или гравия диаметром, мм, до: |  |  |  |  |
| 3.3.1. | 500 мм | 31-01-030 (01) | 1,20 | - | - |
| 3.3.2. | 1000 мм | 31-01-030 (02) | 1,19 | - | - |
| 3.4. | То же на основании из каменной наброски диаметром, мм, до: |  |  |  |  |
| 3.4.1. | 500 мм | 31-01-030 (01) | 1,43 | - | - |
| 3.4.2. | 1000 мм | 31-01-030 (02) | 1,40 | - | - |
| 3.5. | Устройство основания из гравийного материала оптимального состава | 31-01-040 (01-02) | - | - | 1,03 |
| 3.6. | Устройство основания из грунтоцементной смеси для щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей | 31-01-046 (01-04) | - | - | 1,15 |

# 4. Приложения

Приложение 1

Состав бетона с поверхностно-активными добавками ЛСТИ СНВ

Нормы расхода материалов на 100 м3 бетона

| № п/п | Наименование элементов затрат | Един, измер. | Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе Bbtb |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка бетона по прочности на растяжение при изгибе Ри |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 |
|  |  |  | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Портландцемент для бетонных покрытий аэродромов марки М400 | т | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | То же марки М500 | т | - | 31 | 36 | 40 | 43 | 49 | 54 | 59 |
| 3. | Щебень | м3 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 4. | Песок | м3 | 44 | 41 | 37 | 35 | 33 | 30 | 26 | 23 |
| 5. | Поверхностно-активные добавки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | ЛСТ (сухого вещества) | кг | 56 | 62 | 72 | 80 | 86 | 97 | 107 | 118 |
| 5.2. | СНВ (сухого вещества) | кг | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 18 |
| 6. | Вода | м3 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Приложение 2

Состав бетона с поверхностно-активными добавками С-3 и СНВ

Нормы расхода материалов на 100 м3 бетона

| № п/п | Наименование элементов затрат | Един, измер. | Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе Bbtb |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка бетона по прочности на растяжение при изгибе Ри |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 |
|  |  |  | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Портландцемент для бетонных покрытой аэродромов марки М400 | т | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | То же марки М500 | т | - | 27 | 32 | 35 | 38 | 43 | 47 | 52 |
| 3. | Щебень | м3 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 4. | Песок | м3 | 50 | 46 | 43 | 41 | 39 | 36 | 34 | 30 |
| 5. | Поверхностно-активные добавки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | С-3 (сухого вещества) | кг | 240 | 265 | 315 | 350 | 375 | 425 | 470 | 520 |
| 5.2. | СНВ (сухого вещества) | кг | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
| 6. | Вода | м3 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |

Приложение 3

Вспомогательная таблица для определения объемов основных конструкций колодцев по типовым проектам 65421-50 для устройства водосточно-дренажной сети

Нормы на 1 колодец

| № п/п | Тип колодца и № чертежа типового проекта | Наименование колодцев | Характеристика | Ед. изм. | Расход бетона и железобетона на 1 колодец | При глубине, отличающейся от указанной в графе 3; на каждые 0,5 м добавлять или исключать | Щебеночная, гравийная отмостка толщ. 25 см с пропиткой верхнего слоя битумом, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Монолитные, 34 | Колодцы смотровые бетонные прямоугольные внутренним размером 1x1 м, глубиной 3 м | Бетон В15 | м3 | 2,69 | 0,37 | - |
|  |  |  | Сборные железобетонные крышки | м3 | 0,12 | - | - |
| 2 | Монолитные, 34 | То же, с металлическими люками | Бетон В15 | м3 | 2,53 | 0,37 | - |
| 3 | Сборные, 25 | Колодцы смотровые железобетонные сборные прямоугольные внутренний размер 1х1 м, глубина 3 м | Сборный железобетон | м3 | 2,42 | 0,37 | - |
|  |  |  | Сборные железобетонные крышки | м3 | 0,12 | - | - |
|  |  | Итого сборного железобетона |  | м3 | 2,54 | 0,37 | - |
| 4 | Сборные, 25 | То же, с металлическими люками | Сборный железобетон | м3 | 2,22 | 0,37 | - |
| 5 | Монолитные, 25 | Колодцы смотровые бетонные круглые внутренний диаметр 1 м, глубина 3 м | Бетон В15 | м3 | 2,42 | 0,29 | - |
|  |  |  | Сборные железобетонные крышки | м3 | 0,10 | - | - |
| 6 | Монолитные, 36 | То же, с металлическими люками | Бетон В15 | м3 | 2,42 | 0,29 | - |
| 7 | Сборные, 27 | Колодцы смотровые железобетонные сборные круглые, внутренний диаметр 1 м, глубина 3 м | Сборный железобетон | м3 | 2,04 | 0,3 | - |
|  |  |  | Сборные железобетонные крышки | м3 | 0,10 | - | - |
|  |  | Итого сборного железобетона |  | м3 | 2,14 | 0,3 | - |
| 8 | Сборные, 27 | То же, с металлическими люками | Сборный железобетон | м3 | 2,04 | 0,3 | - |
| 9 | Монолитные, 32 | Колодцы смотровые бетонные прямоугольные, внутренний размер 0,82x0,76 м, глубина 3 м, с металлической решеткой | Бетон класса В15 | м3 | 2,16 | 0,3 | - |
| 10 | Сборные, 32 | Колодцы смотровые железобетонные сборные прямоугольные, внутренний размер 0,82x0,76 м, глубина 3 м, с металлической решеткой | Сборный железобетон | м3 | 2,17 | 0,3 | - |
| 11 | Монолитные, 7 | Колодцы дождеприемные бетонные с одной решеткой | Бетон В15 | м3 | 0,73 | - | - |
| 12 | То же | То же, с двумя решетками | То же | м3 | 1,3 | - | - |
| 13 | То же | То же, с тремя решетками | То же | м3 | 1,84 | - | - |
| 14 | Сборные, 1 | Колодцы дождеприемные железобетонные сборные с одной решеткой | Сборный железобетон | м3 | 0,73 | - | - |
| 15 | Сборные, 3 | То же, с двумя решетками | То же | м3 | 1,29 | - | - |
| 16 | Сборные, 5 | То же, с тремя решетками | То же | м3 | 1,84 | - | - |
| 17 | Монолитные, 20, 22 | Колодцы тальвежные бетонные с одной решеткой | Бетон В15 | м3 | 0,73 | - | - |
|  |  |  | Отмостка | м2 | - | - | 9,2 |
| 18 | То же | То же с двумя решетками | Бетон В15 | м3 | 1,3 | - | - |
|  |  |  | Отмостка | м2 |  |  | 11,5 |
| 19 | То же | То же с тремя решетками | Бетон В15 | м3 | 1,84 | - | - |
|  |  |  | Отмостка | м2 | - | - | 13,7 |
| 20 | Сборные, 20, 22 | Колодцы тальвежные железобетонные сборные с одной решеткой | Сборный железобетон | м3 | 0,73 | - | - |
|  |  |  | Отмостка | м2 | - | - | 9,2 |
| 21 | То же | То же, с двумя решетками | Сборный железобетон | м3 | 1,29 | - | - |
|  |  |  | Отмостка | м2 | - | - | 11,5 |
| 22 | То же | То же, с тремя решетками | Сборный железобетон | м3 | 1,84 | - | - |
|  |  |  | Отмостка | м2 | - | - | 13,7 |