КЫРГЫЗСКИЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 37

Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений

КЕР-37

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

1.0. В сборнике 37 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений» содержатся КЕР на выполнение работ по возведению бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений.

1.1. Указанный в КЕР сборника 37 размер «до» включает в себя этот размер.

1.2. КЕР сборника 37 раздела 1 распространяются на возведение бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений объектов гидроэнергетики.

Затраты на возведение конструкций шлюзов следует определять по расценкам этого раздела.

1.3. КЕР сборника 37 раздела 1 предназначены для объектов гидроэнергетики с общим объемом бетона и железобетона по основным сооружениям более 100 тыс. м3. При объеме бетона и железобетона до 100 тыс. м3 к стоимости эксплуатации машин (в том числе оплате труда машинистов) следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.1. раздела 3 технической части.

1.4. КЕР сборника 37 раздела 4 распространяются на возведение бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений на оросительных и осушительных системах при объеме бетона по сооружению в целом до 10 тыс. м3.

1.5. В расценках табл. с 37-01-001 по 37-01-003, с 37-01-007 по 37-01-009 предусмотрена подача бетонной смеси в блоки бетонных и железобетонных конструкций. При этом к бетонным конструкциям следует относить блоки с насыщением арматурой до 20 кг/м3, к железобетонным – блоки с насыщением арматурой более 20 кг/м3.

1.6. В КЕР сборника 37 раздела 1 предусмотрена установка арматуры и опалубки на высоте до 50 м от отметки основания гидротехнических сооружений или опорной площадки в виде ранее забетонированных нижележащих блоков.

При выполнении работ на высоте свыше 50 м к расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.2 раздела 3 технической части.

1.7. В расценках табл. 37-01-001, 37-01-002, 37-01-007, 37-01-008 предусмотрена подача бетонной смеси в бадьях вместимостью 4 м3. В случаях, когда проектом предусмотрена подача бетонной смеси в бадьях другой вместимости, следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.3.1, 3.4.2 раздела 3 технической части.

1.8. Затраты на укладку бетонной смеси в сложные блоки здания ГЭС (блоки подгенераторных конструкций, спиральных камер, колена отсасывающей трубы, опорного конуса, а также конструкций толщиной до 2 м с частой арматурой) следует определять по расценкам 1, приведенным в табл. 37-01-001 и 37-01-002 с применением коэффициентов, приведенных в п. 3.5 раздела 3 технической части.

1.9. В расценках табл. с 37-01-001 по 37-01-003 не учтено снятие цементной пленки с поверхности горизонтальных строительных швов. В случаях, когда проектом предусмотрено снятие пленки, к расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.3.2 раздела 3 технической части.

1.10. В расценках 37-01-003-02, 37-01-003-03 предусмотрена подача и укладка бетонной смеси с уплотнением вибраторами. При укладке бетонной смеси литой, самоуплотняющейся к расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.6 раздела 3 технической части.

1.11. В расценках табл. 37-01-007 и 37-01-008 предусмотрена укладка бетонной смеси в блоки высотой 1,5 м. При укладке бетонной смеси в блоки высотой 3 м следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.4.1 раздела 3 технической части.

1.12. Затраты на укладку бетонной смеси в блоки площадью более 150 м2, при наличии конструкций, разделяющих блок на участки площадью до 150 м2 и препятствующих применению внутриблочной механизации, следует определять по расценкам, приведенным в табл. 37-01-007, 37-01-008 как для блоков до 150 м2.

1.13. В расценках табл. с 37-01-026 по 37-01-029 предусмотрен монтаж прямолинейных армосеток и простых армокаркасов с креплением соединений горизонтальной или вертикальной арматурой. При монтаже криволинейных сеток и сложных армокаркасов, а также особо сложных армокаркасов к расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.7 раздела 3 технической части.

1.14. В расценках табл. 37-01-044 и 37-01-045 учтены затраты на монтаж труб систем охлаждения (стояков, змеевиков, перфорированных труб) только в пределах блока бетонирования. Затраты на монтаж подводящих магистралей, а также эксплуатационные затраты на охлаждение бетона должны учитываться дополнительно в соответствии с проектом.

1.15. В расценках табл. 37-01-047 учтена цементация швов с площадью карт от 51 до 100 м2 в условиях подземных сооружений при незначительном капеже и слое воды под ногами не более 0,1 м.

При производстве работ в условиях, отличающихся от учтенных в расценках, следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.8 раздела 3 технической части.

1.16. В расценках табл. 37-01-038, 37-01-039 не учтена и подлежит дополнительному определению перевозка обетонированных закладных частей и металлических конструкций от приобъектного склада до места производства работ.

1.17. В расценках 37-04-001-05, 37-04-001-06, 37-04-004-03, 37-04-004-04) не учтены работы по устройству и разборке подмостей под опалубку. Затраты на указанные работы следует определять по КЕР сборника 30 «Мосты и трубы».

1.18. В расценках табл. 37-04-001, 37-04-004 затраты на доставку воды до сооружения и увлажнения грунта не учтены и должны определяться дополнительно в соответствии с проектом организации строительства. При этом количество воды необходимо определять по данным табл. 37-04-001, 37-04-004.

1.19. Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения, приведены в раздела 3 технической части.

1.20. На работу водолазных станций, учтенных в расценках сборника 37 распространяются требования п. 1.44.1. КЕР сборника 44 «Подводно-строительные (водолазные) работы».

1.21. Затраты на погружение железобетонных свай, свай-оболочек, свай из стальных труб, стальных свай шпунтового ряда, пакетных и коробчатых свай из стального шпунта и деревянных свай следует определять по расценкам сборника 05 «Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов».

1.22. КЕР предусмотрено производство работ в условиях открытого побережья (открытого рейда) кранами плавучими самоходными 100т (шифр ресурса 210521) в районе самостоятельного плавания.

В случае производства работ вне района самостоятельного плавания следует дополнительно учитывать затраты на эксплуатацию дежурного дизельного буксира 552 кВт (750 л.с.). Время эксплуатации буксира принять равным времени эксплуатации основного механизма – плавучего крана.

2. Правила исчисления объемов работ

2.0. Правила исчисления объемов работ при использовании КЕР сборника 37 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений».

2.1. Объем бетона монолитных бетонных и железобетонных конструкций следует определять по проектным данным, исходя из геометрических размеров конструкций, за вычетом объема, занимаемого сборными бетонными и железобетонными конструкциями, закладными частями, нишами и проемами.

2.2. Количество опалубки следует определять по проектной площади опалубливаемой поверхности блоков бетонирования, для конструкций, требующих применения опалубки сложной конфигурации, количество опалубки следует определять по объему древесины в конструкции опалубки.

2.3. Массу арматуры следует определять по проектным данным с учетом массы накладок и ванночек, а для верхних горизонтальных сеток – также с учетом массы поддерживающих конструкций; расход электродов при установке арматуры в КЕР учтен.

2.4. Расход и стоимость металлических опорных конструкций в расценках на установку балок и плит перекрытий спиральных камер, а также на установку несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом следует определять дополнительно по проектным данным.

2.5. Расход и стоимость металла на установку армопанельных плит следует определять за исключением металла для временного крепления плит в процессе сварки выпусков арматуры плит, который КЕР учтен.

2.6. КЕР на цементацию швов:

не учтены затраты на консервацию концов труб закладных цементационных систем, после проведения через них цементации; необходимость этих работ определяется проектом и определяется дополнительно;

предусмотрена цементация чистоцементным раствором с расходом портландцемента марки 400 на 1 м2 шва для первичной цементации – 15 кг, для вторичной – 10 кг.

Затраты на дополнительный расход цемента, зафиксированный в исполнительной документации, возмещаются дополнительно.

3. Коэффициенты к расценкам

| № п/п | Условия применения | Шифр таблиц (расценки) | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей | к стоимости эксплуатации машин (в т.ч. оплате труда машинистов) | к стоимости материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1. | Возведение конструкций при объеме бетона по основным сооружениям до 100 тыс. м3 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | а) подача бетонной смеси кранами | 37-01-001, 37-01-002 | - | 1,16 | - |
| 3.1.2 | б) установка: |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | опалубки | 37-01-014, 37-01-015, 37-01-018÷37-01-022 | - | 1,12 | - |
| 3.1.2.2. | арматуры | 37-01-026÷37-01-030 | - | 1,12 | - |
| 3.1.2.3 | сборных железобетонных конструкций | 37-01-033÷37-01-038 | - | 1,12 | - |
| 3.2. | Установка опалубки, арматуры и сборных железобетонных конструкций при работе на высоте |  |  |  |  |
| 3.2.1. | а) св. 50 до 75м | 37-01-014, 37-01-015, 37-01-018÷37-01-021, 37-01-035 (06-11) | 1,08 | 1,08 | - |
| 3.2.2. | б) св. 75м | то же | 1,15 | 1,15 | - |
| 3.3. | Возведение железобетонных конструкций: |  |  |  |  |
| 3.3.1. | при подаче бетонной смеси кранами в бадьях вместимостью: |  |  |  |  |
| 3.3.1.1. | а) 3,2 м3 | 37-01-001, 37-01-002 | 1,04 | 1,39 | - |
| 3.3.1.2. | б) 2 м3 | то же | 1,07 | 1,63 | - |
| 3.3.1.3. | в) 1,6 м3 | то же | 1,09 | 1,79 | - |
| 3.3.2. | с удалением цементной пленки | 37-01-001÷37-01-003 | 1,05 | - | - |
| 3.4. | Возведение бетонных конструкций при подаче бетонной смеси: |  |  |  |  |
| 3.4.1. | в блоки высотой 3 м | 37-01-007, 37-01-008 | 0,78 | 0,94 (краны) 0,7 (вибраторы, насосы, машины шлифовальные) | 0,55 (ткань, шлифкруги, вода, воздух, бетон В15) |
| 3.4.2. | кранами в бадьях вместимостью: |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | а) 3,2 м3 | 37-01-007, 37-01-008 | 1,06 | 1,56 (краны) | - |
| 3.4.2.2. | б) 2 м3 | то же | 1,1 | 1,9 (краны) | - |
| 3.4.2.3. | в) 1,6 м3 | то же | 1,12 | 2,12 (краны) | - |
| 3.4.2.4. | г) 8 м3 | 37-01-008 (03, 04) | 0,95 | 0,55 (краны) | - |
| 3.5. | Подача бетонной смеси в сложные блоки здания ГЭС: |  |  |  |  |
| 3.5.1. | а) кранами на гусеничном ходу | 37-01-001 (01) | 1,25 | 1,5 (краны) 1,15 (трансформаторы, вибраторы, автомобили) | - |
| 3.5.2. | б) кранами башенными | 37-01-002 (01) | 1,4 | 1,5 (краны) 0,8 (трансформаторы, вибраторы, автомобили) | - |
| 3.6. | Укладка литой самоуплотняющейся бетонной смеси бетононасосами: |  |  |  |  |
| 3.6.1. | а) в пределах радиуса действия стрелы | 37-01-003 (02) | 0,74 | - | - |
| 3.6.2. | б) с подсоединением к стационарному бетоноводу | 37-01-003 (03) | 0,8 | 0,25 (трансформаторы, вибраторы, насосы, автомашины) | - |
| 3.7. | 3.7. Монтаж армоконструкций: |  |  |  |  |
| 3.7.1. | а) криволинейных сеток и сложных каркасов с креплением горизонтальной и вертикальной арматурой | 37-01-026÷37-01-029 | 1,1 | 1,25 | - |
| 3.7.2. | б) особо сложных каркасов с креплением вертикальной, горизонтальной и наклонной арматурой | 37-01-026, 37-01-027 | 1,16 | 1,4 | - |
| 3.8. | 3.8. При производстве работ по цементации швов |  |  |  | - |
| 3.8.1. | а) с подвесных лесов, люлек, подмостей | 37-01-046, 37-01-047 | 1,25 | 1,25 | - |
| 3.8.2. | б) при проникновении воды прерывающимися струями или при слое воды под ногами от 0,1 до 0,2 м | 37-01-047 | 1,1 | 1,1 | - |
| 3.8.3. | в) при проникновении воды прерывающимися струями или при слое воды под ногами более 0,2 м | 37-01-047 | 1,25 | 1,25 | - |
| 3.8.4. | г) при площади карты до 50 м2 | то же | 1,55 | 1,55 | - |
| 3.8.5. | д) то же, более 100 м2 | то же | 0,65 | 0,65 | - |