КЫРГЫЗСКИЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборник № 12

Технологические трубопроводы

КРЕРм-12

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

1.12. КРЕРм сборника 12 «Технологические трубопроводы» предназначены для определения затрат на монтаж технологических трубопроводов.

1..1. В КРЕРм сборника 12 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, включая затраты на:

     перемещение труб, арматуры и других материальных ресурсов от приобъектного склада до места установки на расстояния, указанные во вводных указаниях к отделам;

     транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений при монтаже технологических трубопроводов тепловых электрических станций;

     гидравлическое или пневматическое испытание.

1.2. В КРЕРм сборника 12 не учтены, за исключением случаев, оговоренных во вводных указаниях к отделам, затраты на:

     контроль монтажных сварных соединений;

     присоединение электродвигателя к сети, определяемое по КРЕРм сборника 08;

     монтаж арматуры, компенсаторов и разные работы, связанные с монтажом трубопроводов, определяемые по нормам отделов 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15;

     изготовление и установку обводов (байпасов), отдельных фланцев, закладных и отборных устройств для установки приборов и средств автоматизации, монтируемых на трубопроводах, которые следует определять по КРЕРм сборника 12 отдела 10;

     монтаж металлических кожухов на фланцевых соединениях и арматуре, определяемые по соответствующим КЕР на строительные работы;

     окраску, антикоррозионные покрытия трубопроводов, которые определяются по соответствующим КЕР на строительные работы;

     материальные ресурсы, перечень которых приведен в приложении 2.

1.3. Стоимость труб, расход которых принимается по проекту с учетом норм отходов согласно приложению 3, учитывать в сметах дополнительно.

1.4. При применении расценок, составленных на измеритель “т” трубопровода, к стоимости деталей и узлов трубопроводов следует добавлять стоимость кронштейнов, опор и подвесок.

1.5. При определении длины трубопроводов по спецификациям длина их по всей трассе учитывается, включая развернутую длину П-образных компенсаторов и фасонных деталей трубопроводов, за исключением строительной длины арматуры, линзовых и сальниковых компенсаторов.

1.6. При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда и оплате труда рабочих по КРЕРм сборника 12 отделов 1, 9, 20 и расценкам с 12-11-001 по 12-11-003 отдела 11 следует применять коэффициент, рассчитываемый по формуле:

где М – число метров сверх 5.

1.7. При производстве работ на высоте св. 25 м к затратам труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе, оплате труда рабочих, обслуживающих машины) по КРЕРм сборника 12 отдела 3, расценкам 12-11-005, 12-11-006 отдела 11, а также отделов 13 и 15 следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 технической части.

1.8. В КРЕРм сборника 12 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2 % от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

1.9. В КРЕРм сборника 12 отдела 1 приведены расценки на монтаж трубопроводов, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах проектируемых цехов, а также в дизельных, насосно-компрессорных, котельных и бойлерных.

1.10. В КРЕРм сборника 12 отдела 1 учтены затраты на:

1.10.1. горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м;

1.10.2. установку кронштейнов, опор, подвесок и хомутов;

1.10.3. аргонодуговую сварку, установку и приварку бобышек для заземления, отличительную окраску, грунтовку и покрытие эмалью сварных швов трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией по расценкам табл. 12-01-077.

1.11. В КРЕРм сборника 12 отдела 2 приведены расценки на монтаж трубопроводов, монтируемых в пределах территории, ограниченной генеральным планом предприятия, прокладываемых на эстакадах, кронштейнах, специальных конструкциях, в траншеях, каналах и лотках.

1.12. В КРЕРм сборника 12 отдела 2 учтены затраты на:

1.12.1. горизонтальное перемещение на расстояние до 1000 м;

1.12.2. монтаж трубопроводов на эстакадах, кронштейнах и специальных конструкциях на высоте до 5 м при конструкции эстакады, предусматривающей одноярусное расположение опорной плоскости под трубопроводы. При этой же высоте и двухъярусном расположении трубопроводов к затратам труда и оплате труда рабочих следует применять коэффициент 1,05.

Под опорной плоскостью следует понимать горизонтальные конструкции эстакады, на которых расположены (или подвешены) трубопроводы.

1.12.3. монтаж трубопроводов в каналах и траншеях — на глубине до 3 м.

1.12.4. установку опор, подвесок и хомутов для закрепления трубопроводов на конструкциях эстакад, кронштейнах, колоннах, мачтах и других опорных конструкциях.

1.13. При выполнении работ по монтажу трубопроводов на эстакадах, кронштейнах и специальных конструкциях на высоте св. 5 м следует применять поправочные коэффициенты к затратам труда и оплате труда рабочих:

1.13.1. при одноярусном расположении трубопроводов – 1,05;

1.13.2. при двухъярусном – 1,15;

1.13.3. при трехъярусном и более – 1,25.

Опорная плоскость, на которой расположены или подвешены трубопроводы, независимо от количества их рядов и количества ниток в каждом ряду принимается в качестве яруса.

1.14. При монтаже трубопроводов в тоннелях с действующими линиями трубопроводов к затратам труда и оплате труда рабочих следует применять коэффициент 1,2.

1.15. В КРЕРм сборника 12 не учтены затраты на монтаж конструкций эстакад, кронштейнов, колонн, мачт, межколонных подвесок и подпор, определяемые по соответствующим КЕР на строительные работы.

1.16. В КРЕРм сборника 12 отдела 2 не учтены затраты на контроль монтажных сварных соединений (кроме расценок табл. 12-02-015, учитывающей затраты на визуальный и измерительный контроль).

1.17. В КРЕРм сборника 12 отдела 3 приведены расценки на монтаж станционных трубопроводов, располагаемых в пределах главных корпусов, водоподготовительных установок и химводоочисток тепловых электростанций.

1.18. В КРЕРм сборника 12 учтены затраты на:

1.18.1. перемещение:

     горизонтальное – от приобъектного склада до места установки на расстояние до:

     200 м по табл. 12-03-001, 12-03-002, 12-03-004, с 12-03-030 по 12-03-032, 12-03-036, 12-03-037;

     500 м по табл. 12-03-003, с 12-03-005 по 12-03-008, с 12-03-033 по 12-03-035, с 12-03-009 по 12-03-011, с 12-03-038 по 12-03-040;

     1500 м по табл. 12-03-041, 12-03-042;

     вертикальное – до проектных отметок до 25 м;

1.18.2. монтаж трубопроводов диаметром наружным до 76 мм россыпью с использованием готовых деталей;

1.18.3. установку постоянных опор и подвесок с выверкой уклонов и регулированием;

1.18.4. установку подкладных колец в сварных соединениях;

1.18.5. холодный натяг;

1.18.6. предварительный и сопутствующий подогрев и термообработку сварных соединений;

1.18.7. контроль стилоскопированием содержания легирующих присадок в стали трубопроводов, работающих при температуре более 450оС (концов труб, металла шва, деталей опор и подвесок);

1.18.8. внешний осмотр и измерения и контроль качества сварных соединений (кроме табл. 12-03-001, 12-03-030) ультразвуковой дефектоскопией.

1.19. Объем контроля по расценкам табл. 12-03-001, 12-03-030 в зависимости от назначения трубопроводов принимается по проектным данным, затраты на контроль определяются по КРЕРм сборника 39 «Контроль монтажных сварных соединений».

1.20. КРЕРм сборника 12 на монтаж трубопроводов, не предусмотренных отделом 3, определяются по соответствующим КРЕРм сборника 12 отдела 2.

1.21. В КРЕРм сборника 12 отдела 4 учтены затраты на горизонтальное перемещение от приобъектного склада к стволу шахты на расстояние до 1000 м.

1.22. В КРЕРм сборника 12 отдела 4 не учтены затраты на спуск в шахту и доставку по горизонтальным и наклонным выработкам трубопроводов, механизмов и приспособлений для монтажа, определяемые по КРЕРм сборника 40.

1.23. КРЕРм сборника 12 отдела 4 не учтены затраты на:

     установку опорных металлоконструкций под опорное колено для трубопроводов, монтируемых в стволе шахты, табл. с 12-04-002 по 12-04-013.

1.24. При выполнении монтажных работ в подземных условиях в расценках учтены затраты на:

     установку опорных стульев и колен, сальниковых компенсаторов, набивку сальников, хомутов, табл. с 12-04-002 по 12-04-013;

     монтаж задвижек нагнетательных трубопроводов, обратных и приемных клапанов, 12-04-035, 12-04-036;

     установку средств крепления (подвесок) к ранее установленным штырям для монтажа трубопроводов, табл. с 12-04-018 по 12-04-029;

     изготовление узлов трубопроводов, табл. с 12-04-002 по 12-04-013, с 12-04-018 по 12-04-028, 12-04-035, 12-04-036.

1.25. КРЕРм сборника 12 отдела 4 предусмотрен монтаж трубопроводов в горизонтальных и наклонных (до 13°) выработках при притоке воды в вертикальных стволах – до 6 м3/ч и незначительном капеже воды.

Для других условий производства работ следует применять коэффициенты из раздела 3 технической части.

1.26. Затраты на монтаж молокопроводов пришоссейных, пристанционных молочных заводов и механизированных молокоприемных пунктов определяются по расценкам табл. 12-05-001.

1.27. В КРЕРм сборника 12 отдела 5 учтены затраты на:

     горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м;

     маркировку молокопроводов с фасонными деталями и арматурой.

     1.28. В КРЕРм сборника 12 отдела 7 учтены затраты на:

     горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м;

     гидравлическое, пневматическое испытания и продувку труб воздухом;

     маркировку;

     изготовление и монтаж блоков трубных проводок.

1.29. В КРЕРм сборника 12 отдела 7 не учтены затраты на изготовление и монтаж опорных и несущих конструкций (кронштейны, полки, стойки, подвесы, мосты, лотки и пр.), определяемые по соответствующим КРЕРм сборника 08 «Электротехнические установки».

1.30. КРЕРм сборника 12 отдела 8 приведены расценки на монтаж трубопроводов и арматуры стационарных автоматических установок пожаротушения.

1.31. Затраты на монтаж трубопроводов от узлов управления до выпускных насадок определяются по расценкам табл. 12-08-001, 12-08-002 и расценке 1 табл. 12-08-004.

1.32. В КРЕРм сборника 12 отдела 8 учтены затраты на:

     горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до проектных отметок;

     промывку и продувку трубопроводов;

     гидравлическое испытание трубопроводов, а по расценкам табл. 12-08-002 и расценке 1 табл. 12-08-004 гидравлическое и пневматическое испытания; очистку арматуры.

     1.33. В КРЕРм сборника 12 отдела 9 учтены затраты на:

     горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м;

     приварку компенсаторов к трубопроводам по расценкам табл. 12-09-001, 12-09-022, 12-09-023, 12-09-024, 12-09-025, при поставке компенсаторов с приваренными фланцами к расценкам следует применять коэффициент 0,65, а при монтаже на приварных фланцах – коэффициент 1,4.

1.34. В КРЕРм сборника 12 отдела 9 не учтены затраты на монтаж дренажной системы компенсаторов, определяемые по соответствующим расценкам отделов 1 и 2.

1.35. В КРЕРм сборника 12 отдела 10 учтены затраты на:

     горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м;

     изготовление закладных устройств (бобышек, расширителей, оправ, фланцев и т.п.) по расценкам 12-10-001-02, 12-10-001-04, 12-10-001-05 и расширителей по расценке 12-10-001-03.

     1.36. В КРЕРм сборника 12 отдела 11 учтены затраты на:

     изготовление штуцеров по расценкам табл. 12-11-005;

     производство работ на высоте до 5 м по расценкам 12-11-001, 12-11-002, 12-11-003 и до 25 м по расценкам табл. 12-11-005, 12-11-006.

1.37. В расценках табл. 12-11-004 не учтен расход кислоты для протравки труб и трубных деталей, который принимается дополнительно по нормам приложения 1.

1.38. В КРЕРм сборника 12 отдела 12 учтены затраты на:

     горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м;

     очистку арматуры.

1.39. КРЕРм сборника 12 отдела 12 предусмотрены затраты на монтаж арматуры с ручным приводом типа «маховик на шпинделе». При монтаже с иным приводом к затратам труда и оплате труда рабочих (кроме табл. 12-12-003, 12-12-004, 12-12-007, 12-12-008) следует применять коэффициенты:

1.39.1. для ручного привода с червячной конической или цилиндрической передачей – 1,1;

1.39.2. для пневматического и гидравлического приводов – 1,15.

1.40. При монтаже арматуры на линиях межцеховых трубопроводов к затратам труда и оплате труда рабочих следует применять коэффициенты:

1.40.1. по эстакадам, кронштейнам и другим специальным конструкциям — 1,1;

1.40.2. в проходных тоннелях — 1,05.

1.41. В КРЕРм сборника 12 отдела 12 не учтены затраты на установку (приварку) ответных фланцев на трубопровод, определяемые дополнительно.

1.42. В КРЕРм сборника 12 отдела 13 учтены затраты на:

1.42.1. перемещение:

     горизонтальное – от приобъектного склада до места установки на расстояние до:

     200 м по расценкам табл. с 12-13-001 по 12-13-007, с 12-13-050 по 12-13-053;

     500 м по расценкам табл. с 12-13-008 по 12-13-017, с 12-13-054 по 12-13-058, с 12-13-070 по 12-13-073;

     вертикальное – до 25 м;

1.42.2. установку арматуры;

1.42.3. установку и приварку ответных фланцев на трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток;

1.42.4. установку подкладных колец в сварных соединениях;

1.42.5. предварительный и сопутствующий подогрев, термообработку сварных соединений;

1.42.6. контроль стилоскопированием содержания легирующих присадок для арматуры, работающей при температуре более 450оС (концов корпуса арматуры, подлежащих сварке и металла шва);

1.42.7. визуальный и измерительный контроль;

1.42.8. ультразвуковую дефектоскопию монтажных сварных соединений.

1.43. Затраты на монтаж арматуры приварной водоподготовительных установок и химводоочисток следует определять по КРЕРм сборника 12 отдела 13 разделов 1 и 2.

1.44. При определении затрат на монтаж арматуры на эстакадах к затратам труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации машин (в т.ч. оплате труда машинистов) следует применять коэффициент 1,25.

1.45. В разделах 1 и 2 приведены расценки на монтаж арматуры с ручным приводом. При определении затрат на монтаж арматуры с иным приводом к затратам труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации машин (в т.ч. оплате труда машинистов) следует применять коэффициенты:

1.45.1. для ручного привода с червячной конической или цилиндрической передачей – 1,1;

1.45.2. для пневматического и гидравлического приводов – 1,15;

1.45.3. для электрического и электромагнитного приводов – 1,25.

1.46. В КРЕРм сборника 12 отдела 14 и отдела 21 учтены затраты на горизонтальное перемещение арматуры от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м.

1.47. В КРЕРм сборника 12 отдела 15 учтены затраты на горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 200 м, вертикальное – до 25 м.

1.48. В КРЕРм сборника 12 отдела 16 приведены расценки на монтаж систем централизованной пластичной смазки для различных видов оборудования (кроме оборудования прокатных и доменных цехов, мостовых кранов, гидравлических козловых и портальных кранов, шлюзовых ворот и тепловых электростанций).

1.49. В КРЕРм сборника 12 отдела 16 учтены затраты на:

     горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное до 5 м;

     заготовку деталей трубопроводов, предварительную сборку и разборку их, протравку, последующую сборку и крепление.

1.50. В КРЕРм сборника 12 отдела 16 не учтены затраты на монтаж опорных конструкций под трубопроводы, определяемые по соответствующим КЕР на строительные работы.

1.51. В КРЕРм сборника 12 отдела 17 табл. 12-17-001 приведены затраты на монтаж маслопроводов, не входящих в комплектную поставку турбины.

1.52. В КРЕРм сборника 12 отдела 17 учтены затраты на:

1.52.1. горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 500 м, вертикальное – до проектных отметок;

1.52.2. изготовление на месте монтажа маслопроводов наружным диаметром до 89 мм, прокладок и ограждений для фланцев;

1.52.3. шабрение уплотняющих поверхностей фланцев;

1.52.4. контроль сварных соединений.

1.53. В КРЕРм сборника 12 отдела 17 не учтены затраты на установку арматуры для маслопроводов, определяемые по КРЕРм сборника 12 отдела 12.

1.54. В КРЕРм сборника 12 отдела 17 не учтен расход ортофосфорной кислоты для химической очистки, определяемый на основе проектных данных в зависимости от диаметра маслопровода.

1.55. В КРЕРм сборника 12 отдела 18 предусмотрены работы по изготовлению узлов (нескольких элементов, собранных на разъемных или неразъемных соединениях) и секций (нескольких прямолинейных труб одного диаметра) трубопроводов в цехах трубных заготовок и мастерских, оснащенных соответствующим оборудованием и приспособлениями.

1.56. Изготовление узлов и секций трубопроводов непосредственно на монтажной площадке учтено в соответствующих КРЕРм сборника 12 отделов 1 и 2, предусматривающих метод монтажа трубопроводов из отдельных труб и готовых деталей.

1.57. В КРЕРм сборника 12 отдела 18 предусмотрено изготовление узлов трубопроводов без установки арматуры. При изготовлении узлов с установкой арматуры к затратам труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе оплате труда машинистов) следует применять коэффициент 1,25.

1.58. В КРЕРм сборника 12 отдела 18 предусмотрены следующие виды сварки:

     узлы и секции трубопроводов из углеродистой стали:

     диаметром до 45 мм – ручная газовая;

     диаметром свыше 45 мм до 325 мм – ручная дуговая, механизированная (полуавтоматическая) в среде углекислого газа;

     диаметром св. 325 мм – ручная дуговая, механизированная (полуавтоматическая) в среде углекислого газа, автоматическая под флюсом;

     узлы и секции трубопроводов из легированной стали – ручная дуговая;

     узлы и секции трубопроводов из высоколегированной стали – ручная аргонодуговая и комбинированная.

1.59. В КРЕРм сборника 12 отдела 20 раздела 1 приведены расценки на монтаж обвязочных и межцеховых трубопроводов технологических установок нефте-, газоперерабатывающих, химических заводов, резервуарных парков, газоперекачивающих станций, монтируемых в помещениях, на открытых площадках и на эстакадах.

1.60. В КРЕРм сборника 12 отдела 20 раздела 1 учтены затраты на:

1.60.1. горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м;

1.60.2. по КРЕРм табл. 12-20-001, 12-20-030 вертикальное перемещение – до 5 м. При производстве работ на высоте св. 5 м следует применять коэффициент, рассчитываемый в соответствии с п. 1.6.

1.60.3. по КРЕРм табл. 12-20-002, 12-20-020, 12-20-025 производство работ в траншеях на глубине до 3 м;

1.60.4. визуальный и измерительный контроль монтажных сварных соединений, включая подготовку к контролю (очистку металлическими щетками). Затраты на другие, предусмотренные проектом, виды контроля следует учитывать дополнительно по КРЕРм сборника 39 «Контроль монтажных сварных соединений»;

1.60.5. установку кронштейнов, опор, подвесок и хомутов;

1.60.6. по расценкам табл. 12-01-021, 12-01-026, 12-01-031 производство работ на эстакадах высотой до 5 м; при выполнении работ по монтажу трубопроводов на высоте св. 5 м следует применять поправочные коэффициенты согласно п. 1.

1.61. При применении КРЕРм сборника 12 отдела 20 раздела 1 для определения затрат на монтаж трубопроводов из труб с заводской изоляцией, к затратам труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации машин (в т.ч. оплате труда машинистов) следует применять коэффициент 1,15.

1.62. При применении КРЕРм сборника 12 отдела 20 раздела 1 расход труб принимается по проекту с учетом нормы отходов 3 %.

1.63. По табл. 12-01-011 расценки на монтаж фланцевых, сварных соединений и отводов определяются дополнительно по расценкам табл. 1201012, 1201013, 1201014.

1.64. По табл.12-01-015, 12-02-009 расценки на монтаж фланцевых и сварных соединений определяются дополнительно по расценкам табл. 12-01-017 и 12-01-018.

1.65. По табл.12-01-015, 12-02-009 при изготовлении гнутых фасонных деталей (отводов) на монтажной площадке к расценкам добавляются затраты на монтаж отводов, определяемые по расценкам табл. 1201016. Расход труб следует принимать с учетом развернутой длины отводов.

1.66. В расценках табл. 12-01-125, 12-02-068 учтено поступление деталей с фланцами на отбортовке. При отбортовке труб под фланцы на месте монтажа к затратам и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации машин и механизмов следует применять коэффициент 1,2; при монтаже деталей без фланцев – 1,4. Расход материалов корректируется по фактическим данным.

1.67. В расценках табл. 12-21-001 не учтены затраты на монтаж электрического привода. Данные затраты следует учитывать дополнительно по проектным данным.

Примечание: Общеотраслевые нормативы сметной прибыли, установленные для определения сметной стоимости строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ, на работы по изготовлению материалов, полуфабрикатов, изделий не распространяются. Рекомендуем, для объектов, финансируемых из государственного бюджета, при определении сметной стоимости строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ в построечных условиях, сметную прибыль применять в размере 40% от фонда оплаты труда рабочих и машинистов.

3. Коэффициенты

| № п/п | Виды и условия производства работ | Коэффициенты к: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | затратам труда рабочих-монтажников | нормам эксплуатации машин | к времени эксплуатации машин и механизмов и затратам труда машинистов |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Прокладка трубопроводов в вертикальных стволах с притоком воды у рабочего места, м3/час |  |  |  |
| 1. | с 6 до 13 | 1,09 | 1,00 | - |
| 2. | с 13 до 20 | 1,20 | 1,00 | - |
| 3. | св. 20 | 1,26 | 1,00 | - |
|  | Производство работ в горизонтальных и наклонных выработках при: |  |  |  |
| 4. | угол наклона до 30° | 1,08 | 1,08 | - |
| 5. | угол наклона св. 30° до 45° | 1,14 | 1,14 | - |
| 6. | угол наклона св. 45° | 1,24 | 1,24 | - |
| 7. | выделение воды из почвы | 1,05 | 1,00 | - |
| 8. | капеж прерывающимися струями | 1,10 | 1,00 | - |
| 9. | сильный капеж непрерывающимися струями | 1,2 | 1,00 | - |
| 10. | Прокладка временного трубопровода | 0,90 | 1,00 | - |
|  | Производство работна высоте, м: |  |  |  |
| 11. | св. 25 до 40 | 1,1 | - | 1,1 |
| 12. | св. 40 до 70 | 1,25 | - | 1,3 |
| 13. | св. 70 до 90 | 1,4 | - | 1,5 |
| 14 | св. 90 | 1,65 | - | 1,8 |

Примечание к п. 11-14:

На механизмы, участвующие в погрузке на складе, транспортировании от приобъектного склада до места производства работ и разгрузке (краны: на железнодорожном ходу, козловые; платформы широкой колеи; автомобили бортовые) указанные коэффициенты не применяются.

# 4. Приложения

Приложение 1

Нормы расхода кислоты для протравки труб и трубных деталей

| № п/п | Наружный диаметр труб, мм | Нормы расхода кислоты на 1 м, кг | Наружный диаметр труб, мм | Нормы расхода кислоты на 1 м, кг | Наружный диаметр труб, мм | Нормы расхода кислоты на 1 м, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 15 | 0,03 | 76 | 0,27 | 325 | 0,75 |
| 2. | 20 | 0,06 | 89 | 0,31 | 377 | 0,8 |
| 3. | 25 | 0,09 | 108 | 0,36 | 426 | 0,85 |
| 4. | 32 | 0,14 | 133 | 0,4 | 450 | 0,9 |
| 5. | 40 | 0,17 | 159 | 0,5 | 500 | 0,95 |
| 6. | 48 | 0,19 | 219 | 0,57 | 550 | 1,0 |
| 7. | 57 | 0,23 | 273 | 0,7 | 600 | 1,2 |

Приложение 2

Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования

| 1. | Арматура трубопроводная (вентили, задвижки, клапаны, краны) диаметром до 200 мм (арматура с гидравлическим, пневматическим, электрическим и электромагнитным приводами независимо от диаметра учитывается как оборудование). |
| --- | --- |
| 2. | Батареи охлаждающие. |
| 3. | Болты, кроме отдела 7. |
| 4. | Бортшайбы. |
| 5. | Вкладыши (сухари) разъемные для фланцев. |
| 6. | Вода водопроводная дистиллированная. |
| 7. | Водоотделители. |
| 8. | Гайки, кроме отдела 7. |
| 9. | Генераторы пены. |
| 10. | Заглушки. |
| 11. | Заслонки. |
| 12. | Замок тросовой системы. |
| 13. | Затворы. |
| 14. | Калачи. |
| 15. | Канаты (тросы). |
| 16. | Колена. |
| 17. | Колонки литые к дистанционным ручным приводам для арматуры диаметром до 200 мм. |
| 18. | Компенсаторы диаметром до 200 мм. |
| 19. | Конденсатоотводчики. |
| 20. | Контргайки. |
| 21. | Крестовины. |
| 22. | Кронштейны. |
| 23. | Линзы уплотнительные. |
| 24. | Лотки. |
| 25. | Маслоотделители. |
| 26. | Муфты. |
| 27. | Насадки выпускные (распылители). |
| 28. | Ниппели. |
| 29. | Обводы (байпасы). |
| 30. | Опоры трубопроводов. |
| 31. | Отборные устройства. |
| 32. | Отводы. |
| 33. | Отводы (угол, полуугол), футерованные бетоном. |
| 34. | Отступы. |
| 35. | Оросители. |
| 36. | Патрубки вентиляционные. |
| 37. | Патрубки, футерованные бетоном. |
| 38. | Переходы. |
| 39. | Подвески трубопроводов. |
| 40. | Предохранители огневые. |
| 41. | Приводы ручные дистанционные к арматуре. |
| 42. | Пробки. |
| 43. | Рукава резиновые. |
| 44. | Ролики натяжения троса. |
| 45. | Розетка декоративная. |
| 46. | Сталь листовая и сортовая. |
| 47. | Стулья опорные. |
| 48. | Тройники. |
| 49. | Тройники, футерованные бетоном. |
| 50. | Трубы. |
| 51. | Трубы и узлы с неметаллическими покрытиями. |
| 52. | Угольники. |
| 53. | Узлы трубопроводов. |
| 54. | Устройство ручного пуска (или приспособление натяжения троса). |
| 55. | Хомуты, кроме отдела 7. |
| 56. | Фильтры аммиачные. |
| 57. | Фланцы, кроме расценок с 12-10-001-01 по 12-10-001-05. |
| 58. | Фонари смотровые. |
| 59. | Шайбы, кроме отдела 7. |
| 60. | Шпильки, кроме отдела 7. |
| 61. | Штуцеры, кроме расценок 12-10-001-01, 12-10-001-03. |

Примечание:

Арматура трубопроводная и трубопроводы из деталей, узлов и блоков давлением св. 2,5 МПа для тепловых электрических станций учитываются как оборудование.

Приложение 3

Нормы отходов труб

| № п/п | Шифр таблиц | Нормы отходов труб, % |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. | 12-01-001 | 3 |
| 2. | 12-01-002, 12-01-003 | 0,5 |
| 3. | 12-01-004, 12-01-005 | 3,8 |
| 4. | 12-01-006, 12-01-007 | 0,5 |
| 5. | 12-01-008, 12-01-009 | 5 |
| 6. | 12-01-010 | 2 |
| 7. | 12-01-011, 12-01-012 | 4 |
| 8. | 12-01-015, 12-01-016 | 3 |
| 9. | 12-01-048, 12-01-049, 12-01-050 | 0,5 |
| 10. | 12-01-051, 12-01-052, 12-01-053, 12-01-054 | 3,8 |
| 11. | 12-01-055, 12-01-056, 12-01-057 | 0,5 |
| 12. | 12-01-058, 12-01-059, 12-01-060, 12-01-061 | 5 |
| 13. | 12-01-062, 12-01-063, 12-01-064 | 0,5 |
| 14. | 12-01-065, 12-01-066, 12-01-067, 12-01-068 | 3,8 |
| 15. | 12-01-069, 12-01-070, 12-01-071 | 0,5 |
| 16. | 12-01-072, 12-01-073, 12-01-074, 12-01-075 | 5 |
| 17. | 12-01-077 | 2,4 |
| 18. | 12-01-088 | 4 |
| 19. | 12-01-105 | 4 |
| 20. | 12-01-124 | 2 |
| 21. | 12-01-136 | 2 |
| 22. | 12-01-147 | 5 |
| 23. | 12-01-163 | 3 |
| 24. | 12-02-001 | 3 |
| 25. | 12-02-002, 12-02-003 | 0,5 |
| 26. | 12-02-004, 12-02-005 | 0,9 |
| 27. | 12-02-010, 12-02-011, 12-02-012 | 3,9 |
| 28. | 12-02-040 | 4 |
| 29. | 12-02-053, 12-02-055 | 4 |
| 30. | 12-02-067 | 2 |
| 31. | 12-02-079, 12-02-080 | 2 |
| 32. | 12-02-091 | 4 |
| 33. | 12-02-114, 12-02-115, 12-02-116 | 0,5 |
| 34. | 12-02-117, 12-02-118, 12-02-119, 12-02-120 | 0,9 |
| 35. | 12-02-121, 12-02-122, 12-02-123 | 0,5 |
| 36. | 12-02-124, 12-02-125, 12-02-126, 12-02-127 | 0,9 |
| 37. | 12-04-001÷12-04-013; 12-04-017÷12-04-028; 12-04-033÷12-04-036; 12-04-057 | 2 |
| 38. | 12-05-001÷12-05-003 | 2 |
| 39. | 12-07-001÷12-07-004; 12-07-015; 12-07-016; 12-07-027; 12-07-038÷12-07-040 | 4 |
| 40. | 12-18-005 | 3,5 |
| 41. | 12-18-006 | 4,6 |
| 42. | 12-18-022, 12-18-023, 12-18-024 | 0,5 |
| 43. | 12-20-001, 12-20-002 | 3 |